REMPLACEMENT MÉCANIQUE DES MOTEURS DU GROUPE DE COUPE ORMA:

À l'intérieur du GROUPE DE COUPE, il y a 2 moteurs:

MOTEUR 2

Vue latérale du PIGNON MOTEUR

Retirer le BOUCHON-RESSORT et sortir le pignon du moteur.

Retirer le verrouillage de SEEGER

Retirer les 3 vis de blocage et libérer le moteur.

Retirer les ESPACEURS de la tige du moteur

Pour installer le NOUVEAU MOTEUR, il sera nécessaire d'effectuer la procédure de démontage inverse:

• INSÉRER LES ESPACEURS

• FIXER LE MOTEUR À LA STRUCTURE MÉTALLIQUE DU GROUPE DE COUPE À L'AIDE DES 3 VIS DE FIXATION

• PLACER LE VERROUILLAGE DE SEEGER

• PLACER LE PIGNON MOTEUR

• FIXER L'ENGRENAGE EN PLACANT LA GOUPILLE DE RETENUE ÉLASTIQUE

MOTEUR 1

Vue latérale du PIGNON MOTEUR

Retirer le CAPTEUR DE ROTATION à l'aide des deux vis de fixation

Retirer le BOUCHON-RESSORT et sortez le pignon du moteur.

Retirer le verrouillage SEEGER

Retirer les 3 VIS de verrouillage et libérer le moteur

Retirer les ESPACEURS de la tige du moteur

Pour installer le NOUVEAU MOTEUR, il sera nécessaire d'effectuer la procédure de démontage inverse:

• INSÉRER LES ESPACEURS

• FIXER LE MOTEUR À LA STRUCTURE MÉTALLIQUE DU GROUPE DE COUPE À L'AIDE DES 3 VIS DE FIXATION

• PLACER LE VERROUILLAGE DE SEEGER

• PLACER LE PIGNON MOTEUR

• FIXER L'ENGRENAGE EN PLACANT LA GOUPILLE DE RETENUE ÉLASTIQUE

• FIXER LE CAPTEUR DE ROTATION AVEC LES 2 VIS DE FIXATION